Proiect LDH

Tema 20

Partea II – VHDL-Verilog

BALINT ANTONELA-NICOLA

Grupa 5314

Profesor indrumator: Danut Burdia

Anul universitar: 2024-2025

Partea II – VHDL - Verilog

- i) Să se implementeze în VHDL un model comportamental pentru circuitul proiectat şi analizat dinamic în Partea I. În cadrul modelului se vor defini si utiliza constante generice pentru parametrii dinamici determinaţi prin simulare (timpi de propagare clock→ieşire, setup_time şi hold_time).

- library IEEE; --includerea bibliotecii standard IEEE

- use IEEE.std_logic_1164.all;--utilizeaza toate elementele din pachetul std_logic_1164

- entity ban_DFFNS is--definirea entitatii ban_DFFR

- generic(  --definirea parametrilor generici

- tp_LHQ: time := 0.71 ns;--intarzierea tranzitiei de la Low la High pt Q

- tp_HLQ: time := 0.64 ns;-- intarzierea tranzitiei de la High la Low pt Q

- tp_LHQN: time := 0.54 ns;-- intarzierea tranzitiei de la Low la High pt QN

- tp_HLQN: time := 0.59 ns-- intarzierea tranzitiei de la High la Low pt QN

- );

- port( --definirea porturilor

- SN, D, CKN: in std_logic; --porturile de intrare de tip std_logic

- Q, QN: out std_logic  --porturile de iesire de tip std_logic

- );

- end ban_DFFNS;--sfarsitul entitatii

- architecture ban_DFFNS_COMP of ban_DFFNS is --definirea arhitecturii

- begin

- process(SN, CKN) --procesul descrie comportamentul flip-flop-ului

- begin

- if (SN = '0') then --verifica daca setul este activ

- Q <= '1';--seteaza iesirea Q la High

- QN <= '0';--seteaza iesirea QN la Low

- elsif (falling_edge(CKN)) then --verifica daca resetul este inactiv si exista front negativ al semnalului de CK

- if (D = '0') then --verifica daca intrarea D este Low

- Q <= '0' after tp_HLQ;-- seteaza iesirea Q la Low dupa tp_HLQ

- QN <= '1' after tp_LHQN;-- seteaza iesirea QN la High dupa tp_LHQN

- elsif (D = '1') then-- verifica daca intrarea D este High

- Q <= '1' after tp_LHQ;-- seteaza iesirea Q la High dupa tp_LHQ

- QN <= '0' after tp_HLQN;	-- seteaza iesirea QN la Low dupa tp_HLQN

- end if;

- end if;

- end process; --sfarsitul procesului

- end;

- ii) Să se implementeze o entitate de test şi să se simuleze modelul de la punctul i)

- library IEEE;		--includerea bibliotecii standard IEEE

- use IEEE.std_logic_1164.all;	--utilizeaza toate elementele din pachetul std_logic_1164

- entity ban_DFFNS_test is end;--definirea entitatii de test

- architecture ban_test of ban_DFFNS_test is--definirea arhitecturii

- component ban_DFFNS --declaratia componentei ban_DFFR

- port(   	--declaratia porturilor componentei

- SN, D, CKN: in std_logic; --porturile de intrare

- Q, QN: out std_logic --porturile de iesire

- );

- end component;

- signal SN: std_logic := '0';--semnalul de reset initializat cu 0(activ)

- signal CKN: std_logic := '0';--semnalul de clock initializat cu 0

- signal D: std_logic := '1';--semnalul de date initializat cu 1

- signal Q: std_logic := '1';--semnalul Q initializat cu 1

- signal QN: std_logic := '1';--semnalul QN initializat cu 1

- begin

- UUT:ban_DFFNS port map(SN,D,CKN,Q,QN);--instantierea componentei ban_DFFR

- D<= not D after 10 ns;--genereaza un semnal periodic (p=20ns) pt D

- SN<= '0','1' after 20 ns;--dezactiveaza setul dupa 20 ns

- CKN<= not CKN after 5 ns;--genereaza un semnal periodic(p=10ns) pt CK

- end;

- Forme de unda rezultate:

- Să se rezolve aceleaşi cerinţe de la pct. A în limbajul Verilog.

module ban_DFFNS #( //definirea modulului pentru un flip-flop D

parameter tp_LHQ = 0.71 ,  // intarzierea tranzitiei de la Low la High pt Q

parameter tp_HLQ = 0.64 ,   // intarzierea tranzitiei de la High la Low pt Q

parameter tp_LHQN = 0.54 ,   // intarzierea tranzitiei de la Low la High pt QN

parameter tp_HLQN = 0.59   // intarzierea tranzitiei de la High la Low pt QN

- )(

input wire SN,          //semnal de set

- input wire D, //semnal de date

- input wire CKN,   //semnal de clock

output reg Q,     //iesire Q

output reg QN    //iesire QN

- );

- always @(negedge CKN or negedge SN) begin //descrie comportamentul flip-flop-ului

if (!SN) begin //verifica daca setul este activ

Q <= 1'b1;        //seteaza iesirea Q la Low

- QN <= 1'b0;       //seteaza iesirea QN la High

- end else begin

- if (D == 1'b0) begin //verifica daca intrarea D este Low

- #tp_HLQ Q<= 1'b0;     //seteaza iesirea Q la Low dupa tp_HLQ

- #(tp_HLQ-tp_LHQN) QN <= 1'b1; // seteaza iesirea QN la Low dupa tp_LHQN

- end else if (D == 1'b1) begin// verifica daca intrarea D este High

- #tp_LHQ Q <= 1'b1;      //seteaza iesirea Q la High dupa tp_LHQ

#(tp_LHQ-tp_HLQN) QN <= 1'b0; //seteaza iesirea QN la Low dupa tp_HLQN

- end

- end

- end

- endmodule

Circuitul de test:

module ban_DFFNS_test;//definirea modulului pentru testare

- reg SN = 1;  //set initializat cu  1

- reg CKN = 0;     //semnal CKN initializat cu 0

- reg D = 1;     //semnal de date initializat cu 1

- wire Q;        //semnal de iesire

- wire QN;     //semnal de iesire complementara

- ban_DFFNS uut ( //instantierea componentei ban_DFFR

- .SN(SN), //conectarea semnalului SN la portul SN

- .D(D), //conectarea semnalului D la portul D

.CKN(CKN),//conectarea semnalului CKN la portul CKN

.Q(Q),//conectarea semnalului Q la portul Q

- .QN(QN)//conectarea semnalului QN la portul QN  );

- initial begin //bloc initial

- D = 1; //seteaza semnalul D la 1

- SN = 0; //activeaza setul asincron

- #20 SN = 1;       //dezactiveaza setul dupa 20ns

- end

- always #10 D = ~D; //generarea semnalului periodic D(p=20ns)

- always #5 CKN = ~CKN;  //generarea semnalului periodic CKN(p=10ns)

- endmodule //sfarsitul modulului

- Forme de unda rezultate: